电脑验光仪技术参数（进口）

| 1 | 测量方法 | 双环大瞳孔区域成像法 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 测量光源 | SLD光源 |
| 3 | ★球镜测量范围 | -30.00D—+25.00D (VD=12mm) (0.01 D /0.12 D /0.25D间隔) |
| 4 | ★柱镜测量范围 | 0D—±12D (0.01 D /0.12 D /0.25D间隔) |
| 5 | 轴位测量范围 | 0°—180°（1°/5°间隔） |
| 6 | 最小瞳孔直径 | ≤2毫米 |
| 7 | 角膜曲率半径 | 5.00-13.00mm（≤0.01mm间隔） |
| 8 | ★屈光度测量范围 | 25.96D—67.50D(n=1.3375)（0.01/0.12/0.25D间隔） |
| 9 | 散光测量范围 | 0D—±12.00D（0.01/0.12/0.25D间隔） |
| 10 | 轴位 | 0°—180°（1°/5°间隔） 从中心点每25°（上侧，下侧，耳侧，鼻侧） |
| 11 | 瞳距测量范围 | 30-80mm (≤1mm间隔) |
| 12 | 角膜尺寸测量范围 | 10-14mm (≤0.1mm间隔) |
| 13 | 瞳孔尺寸测量范围 | 1-10mm (≤0.1mm间隔) |
| 14 | 自动追踪＆自动测量 | Y轴自动追踪，自动测量 |
| 15 | 显示器 | ≥6.5英寸可倾斜彩色LCD液晶屏 |
| 16 | 打印机 | 内置热敏打印机 |
| 17 | 数据接口 | RS-232C /USB/LAN |
| 18 | 电源 | AC180-240V，50Hz |

眼底激光532机技术参数（进口）

激光类型：倍频Nd:YAG

波长：532 nm绿激光

最大功率：1500mW/1.5W

曝光时间：10ms – 连续

连发间隔：0.1- 0.7s

瞄准光：635 – 650nm

电源要求:180-240V AC, 50Hz

脚踏:全功能脚踏

治疗报告:自动生成量化治疗报告

输出系统：

裂隙灯适配器

发射模式:	单点，重复，图形，连续

光斑大小:	50μm - 500μm无级可调

适配裂隙灯:与本机适配的上光源裂隙灯

可拓展性:	单点激光可升级多点激光

镜子

进口视网膜角膜接触镜（90D、135D和全视网膜镜）

支持手术室配置接口

适配激光间接检眼镜

适配眼内光凝探头:直头光纤：20G、23G、25G

弯头光纤：20G、23G、25G

可直可弯光纤：23G、25G

适配手术显微镜:	Leica型、Zeiss型

眼前节YAG激光机技术参数（进口）

激光源类型:Q开关Nd:YAG激光器

波长:1064nm

脉冲时间:4ns

光斑直径:8-10um

能量:0.5-25mJ

空气爆破:<4mJ

瞄准光:红色半导体激光，637nm±30nm，亮度可调

圆锥角:>14°

脉冲模式:单脉冲、双脉冲和3脉冲

重复频率:1.5-2.5HZ

裂隙灯类型:上光源裂隙灯

放大倍率:四种倍率可调，6X、10X、16X、25X

电源要求:180-240V AC,50Hz