附件3

安阳市中医院

公开征询室内制冷供暖末端设备清洗运维项目公开报价说明

- 一、医院供暖、供冷方式基本情况

- 我院建筑面积约55874m2（不含净化空调面积），其中：1号楼、5号楼、2号楼附楼、体检中心为中央空调风机盘管制冷制热方式 ，其他部位均为暖气片制热、分体电空调制冷、多联体机组等混合式供暖和制冷。

- 本次招标采购服务内容主要包括：1.中央空调末端设备维修与保养、2.分体电空调的清洗与保养维修3.暖气片的维修与保养4.室外供暖供冷管道的维修与保养5.维修人员24小时驻守服务

- 二、运维招标采购服务内容

- （一）中央空调末端设备维修与保养（新风机组、空调送风机组、风机盘管等设备）：

- 1.室内风盘过滤网的清洗或更换

- 2.风机盘管内部铜管水垢杂物清洗

- 3.室内风盘离心风机叶轮清洗

- 4.排水系统及脱水盘清洗

- 5.出回风口的清洗

- 6.分支连接管道、阀门等漏水维修及保温等。

- 7.电路设施的维修与更换（控制开关等）

- 8.清洗消毒次数，每年2次。

- 9.维修清洗后出具空调质量检测报告和清洗记录及维修服务年度报告

- 10.零星维修配件材料费：维修期内（一年），维修配件合计价值3000元以内中标人承担，超出部分由招标人承担。

- （二）分体电空调、多联体空调、小型中央空调维修与保养。

- 1.日常免费加制冷制服务

- 2.单台空调零星维修配件50元以下的配件免费更换

- 3.单次单台超过50元（如压缩机损坏、主板等）甲方按照乙方实际采购价另行支付材料费。

- 4.清洗消毒次数，每年2次。

- 5.维修清洗后出具空调质量检测报告和清洗记录及维修服务年度报告

- （三）暖气片维修。

- 1.日常管道阀门维修、调试，

- 2.对损坏破损的暖气片、放气阀连接管道维修更换，所需材料均由招标人供应。

- （四）室内外供暖供冷管道维修。

- 1.对存在锈蚀的管道进行防腐、修漏、对保温层脱落的进行重新更换保温棉，所需材料均由招标人提供。

- 2.对各楼层主阀门进行维护保养，损坏的进行更换。所需维修材料由招标人供应。

- （五）24小时值班驻守服务。要求维保人员24小时派驻维修人员驻守，不少于2人，随坏随修。